上海市儿童医院

“医用冰箱（-20--4）、降温毯、心电图机”医疗设备

- 遴选文件(第二次)

遴选编号：2020-LX-009（第二次）

2020年12月01日

第一章 	遴选邀请

日期：2020年 12月01日

遴选编号：2020-LX-009（第二次）

- 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，经院主管部门批准，我院拟对部分医疗设备现以遴选采购的方式就下列所提供的货物和相关服务进行采购。

- 遴选项目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 第2包 | 医用冰箱（-20--4） | 1 |
| 第5包 | 降温毯 | 2 |
| 第7包 | 心电图机 | 1 |

以上包件可投一个或多个包件，每个包件必须单独提供遴选响应文件。

- 遴选响应文件要求

有兴趣的潜在投标人请于2020年12月01日起至2020年12月08日止于上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下(http://www.shchildren.com.cn/channels/95.html)自行下载遴选文件。

遴选响应文件应包括但不限于遴选采购报价表、资格证明文件、详细配置清单、售后服务承诺书、用户名单及无重大违法记录等资料。

- 遴选采购报价表：成交价格（人民币报价）及交货时间。（详见遴选文件中附件1）

- 资格证明文件要求：详见遴选文件中附件2。

- 设备详细配置：包括提供设备配置清单及技术参数响应情况，并填写技术参数偏离表（详见遴选文件中附件3）。

- 售后服务承诺书：请写明质保期的时间、保修内容、维修服务响应时间、出保后的维修费用、培训等。（附件4）

- 用户名单：同类设备的用户名单，并提供联系人及联系方式。（详见遴选文件中附件5）

- 法人代表授权书。（详见遴选文件中附件6）

- 供应商需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上的查询结果截图（详见遴选文件中附件7）；

- 无重大违法记录承诺书。（详见遴选文件中附件8）

- 无行贿犯罪记录声明函（格式）。（详见遴选文件中附件9）

- 遴选响应文件的份数：纸质正本1份，电子版1份（1.全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件；2. 遴选采购报价表、技术偏离表：excel版本，电子版请按照“2020-LX-009-包件号-项目名称-公司名称投标文件”命名，开标后发送至邮箱xuml@shchildren.com.cn）。所有纸质版资料必须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号1楼

邮编：200062

电话：021-52974032，18017320316

联系人：文志林、许明磊

邮箱：xuml@shchildren.com.cn

- 开标时间、地点

所有遴选响应文件务必按要求密封后于2020年12月08日北京时间10：30前提交上海市泸定路355号住院部503会议室，并于2020年12月08日北京时间10：30在上海市泸定路355号住院部503会议室举行遴选开标，届时投标人可派代表出席开标会。

- 评审原则

标注“▲”号的为关键技术参数，对每一关键技术参数的任何偏离将导致废标。医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。

- 付款方式

1）货物（设备）到验收合格后30个工作日内以 一次性 方式支付全部货款。

2）耗材/试剂付款期限为对账日期后3个月。

- 货物需求一览表及技术规格

技术参数及要求

| 第2包：医用冰箱（-20--4） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、数量：一台 |  |  |  |
| 二、用途：用于血浆、生物样本的低温保存 三、主要技术指标 |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 |  |  |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |  |  |
| 1.1、 | 医用低温保存箱*1台 |  |  |
| ▲1.1.1、 | 温度范围-10°C～-30°C可调节，箱内特性点温度均匀度±4℃ |  |  |
| 1.1.2、 | 微电脑控制，LCD数字显示箱内温度，显示精度≥0.1℃ |  |  |
| 1.1.3、 | 具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、超温限报警 |  |  |
| 1.1.4、 | 具有两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 |  |  |
| 1.1.5、 | 多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行 |  |  |
| 1.1.6、 | 断电后报警持续24小时以上 |  |  |
| 1.1.7、 | 碳氢节能压缩机，优化碳氢制冷系统，节能环保 |  |  |
| 1.1.8、 | 立式单门结构，有效容积≥278L；外部尺寸（宽*深*高）≤760mm*700mm*1850mm；内部尺寸（宽*深*高）≥520mm*430mm*1230mm，吸附材质≥90mm超厚保温层 |  |  |
| 1.1.9、 | 配备6个塑料抽屉，每个抽屉均带标示贴槽，便于分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响 |  |  |
| 1.1.10、 | 搁架式蒸发器，保证箱内温度在最短的时间内降到需要温度 |  |  |
| 1.1.11、 | 脚轮+底脚，便于移动和锁定 |  |  |
| 1.2、 | 配置要求： |  |  |
| 1.2.1、 | 医用低温保存箱*1台 |  |  |
| 1.2.2、 | 塑料抽屉*6个 |  |  |
| 1.2.3、 | 除冰铲*1个 |  |  |
| 1.2.4、 | 电源线*1根 |  |  |
| 1.2.5、 | 说明书*1本 |  |  |
| 2、 | 售后服务要求： |  |  |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |  |  |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |  |  |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |  |  |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |  |  |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |  |  |
| 2.4.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |  |  |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |  |  |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |  |  |
| 2.5、 | 其它要求 |  |  |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |  |  |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |  |  |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |  |  |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |  |  |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |  |  |
| 3、 | 培训要求： |  |  |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |  |  |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |  |  |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |  |  |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |  |  |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |  |  |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |  |  |
| 4、 | 其他要求： |  |  |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |  |  |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |  |  |
| ▲4.3、 | 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》 |  |  |
| 5、 | 耗材通用条款: |  |  |
| 5.1、 | 耗材能够应用于所测试设备 |  |  |
| 5.2、 | 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |  |  |
| 5.3、 | 提供耗材清单、耗材所检测项目、耗材项目收费、耗材成本/耗材项目收费表,医保编码等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |  |  |
| ▲5.4、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |  |  |
| 5.5、 | 提供三级医院耗材价格发票复印件 |  |  |
| 6、 | 试剂通用条款: |  |  |
| 6.1、 | 试剂能够应用于所测试设备 |  |  |
| 6.2、 | 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |  |  |
| 6.3、 | 提供试剂清单、试剂所检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表 |  |  |
| 6.4、 | 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单 |  |  |
| ▲6.5、 | 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |  |  |
| 6.6、 | 提供三级医院试剂价格发票复印件 |  |  |
| 第5包：降温毯. 一、数量：贰套. 二、用途：通过热传导原理降低患者的体温或者将患者的体温维持在某一指定值。用于患者升温、降温、体温控制及亚低温治疗。 三、主要技术指标. 序号; 招标要求. 1、; 主要技术、功能和配置要求：. 1.1、; 触摸控制面板. 1.2、; 转动脚轮*4个. ▲1.3、; 制冷：旋转式压缩机；水温从40℃降至10℃≤30分钟(要求每分钟≥1℃). ▲1.4、; 制热：电子加热器；水温从10℃升至40℃≤30分钟(要求每分钟≥1℃). 1.5、; 循环系统：内置止水阀门快速接口. ▲1.6、; 多路输出输入，能同时接驳≥2套附件. 1.7、; 静音磁力循环水泵；循环组件为非腐蚀性材料. 1.8、; 控制系统. 1.9、; 微处理器控制；数字LED显示；工作状态即时指示. 1.10、; 水温设定范围：4℃-40℃；水温显示精度≤0.1℃. 1.11、; 水温探头测量精度：±1℃及以内；水温恒温精度：±2℃及以内. 1.12、; 体温设定范围：30℃-40℃；体温显示精度：0.1℃及以内. 1.13、; 体温探头测量精度：±0.2℃及以内. 1.14、; 报警系统. 1.14.1、; 具备温控故障报警功能. 1.14.2、; 具备感温故障报警功能. 1.14.3、; 具备循环故障报警功能. 1.14.4、; 具备低液位报警功能. 1.14.5、; 具备断电故障报警功能. 1.15、; 具备手动、自动模式. 1.16、; 设备运行时噪音≤60分贝. 1.17、; 配置清单. 1.17.1、; 医用控温毯主机*2台. 1.17.2、; 连接管*4根. 1.17.3、; 高分子反复使用水毯*4条（毯子作用面承载压力：≤150kg水循环正常）. 1.17.4、; 高分子反复使用水帽*4只. 2、; 售后服务要求：. ▲2.1、; 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月. 2.2、; 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日）. 2.3、; 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行. 2.4、; 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书. 2.4.1、; 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价. 2.4.2、; 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用. 2.4.3、; 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修. 2.4.4、; 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书. 2.5、; 其它要求. 2.5.1、; 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报. 2.5.2、; 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册. 2.5.3、; 投标人免费提供安装、调试设备的耗品. 2.5.4、; 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级. 2.5.5、; 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用. 3、; 培训要求：. 3.1、; 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年. 3.2、; 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等. 3.3、; 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等. 3.4、; 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展. 3.5、; 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案. 3.6、; 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等. 4、; 其他要求：. 4.1、; 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试. 4.2、; 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收. ▲4.3、; 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》. 5、; 耗材通用条款:. 5.1、; 耗材能够应用于所测试设备. 5.2、; 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证. 5.3、; 提供耗材清单、耗材所检测项目、耗材项目收费、耗材成本/耗材项目收费表,医保编码等收费信息，承诺报价有效期≥2年. ▲5.4、; 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调. 5.5、; 提供三级医院耗材价格发票复印件. 6、; 试剂通用条款:. 6.1、; 试剂能够应用于所测试设备. 6.2、; 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证. 6.3、; 提供试剂清单、试剂所检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表. 6.4、; 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单. ▲6.5、; 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调. 6.6、; 提供三级医院试剂价格发票复印件. |  |
| 第7包：心电图机. 一、数量：一台. 二、用途：用于患者心电波群形态和节律分析，供诊断用 三、主要技术指标. 序号; 招标要求. 1、; 主要技术、功能和配置要求：. 1.1、; 显示屏. 1.1.1、; 尺寸≥6.5英寸对角线. 1.1.2、; 屏幕类型：彩色液晶触摸显示屏（带LED背光）. 1.1.3、; 分辨率≥600 x 480 像素，使用16位/像素颜色深度. 1.1.4、; 5线，电阻式触摸屏. 1.2、; 信号处理/采集. 1.2.1、; 原始采样率：每秒≥8000个样本. 1.2.2、; ≥24比特模数转换，降低采样率后分辨率为≤0.13uV. 1.2.3、; 所有导联同步采样，通道间时差小于10us. 1.3、; ECG功能. 1.3.1、; 12导联同步导联采集. 1.3.2、; 心律条图功能. 1.3.3、; 事件标志功能：可将≥6个独立的事件标记为以后再次审阅和分析. 1.3.4、; 全息功能 ：最多12个导联的≥5分钟全息查看，任意≥10秒钟的完整ECG再分析. 1.3.5、; 具备定时ECG功能，可用于实验研究. 1.4、; 滤波器. 1.4.1、; 交流滤波. 1.4.2、; 基线漂移. 1.4.3、; 伪差漂移. 1.5、; 报告格式. 1.5.1、; 12导联报告格式：3×4（1R,3R），3×4，1R 8ST,3×4，1R 10ST，6×2，全景12，12×1. 1.5.2、; 具备ST Map 报告格式. 1.5.3、; 心律报告. 1.6、; 心电图存储. 1.6.1、; 存储格式：XML和PDF格式. 1.6.2、; 内部最多可存储200份心电图报告. 1.6.3、; 在500HZ时，所有12导联的整个10秒心电图为全保真. 1.7、; 心电图解释功能. 1.7.1、; 12导联算法符合AHA/ACC指南. 1.7.2、; 起搏器自动分析，及增强的起搏器检测，≥4种可调节的起搏检测选项，可以在起搏器程控时同步采集心电图. 1.7.3、; 直观显示心脏水平面和额面 ST段变化的ST MAPS. 1.7.4、; ≥19种导联错接检测. 1.8、; 电池电量. 1.8.1、; 电量：单次充电可打印≥300个ECG报告，或单次充电可持续工作≥10小时. 1.8.2、; 电量显示：分格电量显示剩余电量，低电量声光报警. 1.8.3、; 充电时间：≤4小时充满（关机条件或开机不打印时）. 1.9、; 打印机. 1.9.1、; 内置高分辨率数字阵列打印机. 1.9.2、; 支持外接USB打印机. 1.10、; 其他. 1.10.1、; 具备无线联网功能. 1.10.2、; 重量：≤3KG（仅含主机和电池）. 1.11、; 配置清单. 1.11.1、; 主机*1. 1.11.2、; 心电导联线*1. 1.11.3、; 胸电极*6（提供配套吸球）. 1.11.4、; 肢电极*4（提供配套导联夹）. 1.11.5、; 记录纸*10. 1.11.6、; 电池*1. 1.11.7、; 电源线及电源适配器（若有的话）*1. 2、; 售后服务要求：. ▲2.1、; 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月. 2.2、; 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日）. 2.3、; 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行. 2.4、; 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书. 2.4.1、; 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价. 2.4.2、; 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用. 2.4.3、; 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修. 2.4.4、; 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书. 2.5、; 其它要求. 2.5.1、; 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报. 2.5.2、; 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册. 2.5.3、; 投标人免费提供安装、调试设备的耗品. 2.5.4、; 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级. 2.5.5、; 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用. 3、; 培训要求：. 3.1、; 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年. 3.2、; 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等. 3.3、; 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等. 3.4、; 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展. 3.5、; 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案. 3.6、; 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等. 4、; 其他要求：. 4.1、; 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试. 4.2、; 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收. ▲4.3、; 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》. 5、; 耗材通用条款:. 5.1、; 耗材能够应用于所测试设备. 5.2、; 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证. 5.3、; 提供耗材清单、耗材所检测项目、耗材项目收费、耗材成本/耗材项目收费表,医保编码等收费信息，承诺报价有效期≥2年. ▲5.4、; 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调. 5.5、; 提供三级医院耗材价格发票复印件. 6、; 试剂通用条款:. 6.1、; 试剂能够应用于所测试设备. 6.2、; 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证. 6.3、; 提供试剂清单、试剂所检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表. 6.4、; 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单. ▲6.5、; 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调. 6.6、; 提供三级医院试剂价格发票复印件. |  |

- 附件

附件1：遴选采购报价表

| 遴选采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号： 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 经营许可证/二类经营备案凭证 □有 □无 |  |  |  | 各级授权书 □有 □无 |  |  | 法人委托 □有 □无 |  |  |
| 生产厂家名称 | 请按注册证中注册人名称填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 生产许可证 □有 □无 |  |  |  | 注册证/一类备案凭证 □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 交货时间（天） |  |  | 质保期（月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 偏差说明 |  | 全部响应 □是 □否 | 关键技术指标 偏离项数 |  |  | 一般技术指标偏离项数 |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 品牌/型号 |  |  | 单价（元） |  | 数量 |  | 总价（元） |  |
| 请按注册证中产品名称填写 |  | 请按注册证中产品品牌、型号填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计成交金额： |  | 大写： |  |  |  |  |  |  | 小写： |  |
| 配套（非开放） 耗材/试剂 |  | □有（请参考如下报价模板务必提供所有相关耗材/试剂（易损配件除外）明细及报价，未报价耗材/试剂视为免费配送） □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

请根据设备是否含非开放耗材/试剂情况选择如下报价清单，若无相关配套耗材/试剂可以忽略此处）

设备非开放耗材报价清单

| 序号 | 产品名称 （按注册证填写） | 规格型号 （按照医保编码下最小规格填写） | 进院价（元） | 最高零售价（元） | 品牌 （按医保网填写） | 生产厂家 （按医保网填写） | 注册证号 （与实际供货一致且在有效期内最新注册证） | 医保编码（与实际供货一致且在有效期内最新注册证对应的医保） | 物价单位 （最小单位）（按医保网填写） | 包装 | 是否进红会追溯系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上信息严格按照注册证填写、行不够，请自行添加，若无以上单元格中的某一信息，填“/”。

2、涉及开票价、参考零售价、注册证一致的情况下则规格型号归纳性填写，例如：螺钉：5mm~50mm。

供应商名称（盖公章）：										   	    日期：

设备配套非开放试剂报价清单

| 说明：1.若试剂为非人份包装，单人份投标价格需按照每毫升报价除以厂家说明书注明的每毫升理论测试数提供; 2.所有内容请严格按照产品注册证规范填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂注册证名称 | 用途类型 |  |  | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 最小订货单元报价（元/盒等） | 包装规格（按照注册证填写） | 每订货单元标准测试数（人份/瓶） | 单人份投标价（元/人份） | 项目收费代码 | 项目收费名称 | 项目收费价格（元） | 折扣率（%）（折扣率=单人份价/项目收费价） |
|  |  | 主试剂 | 辅助试剂 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日期：

附件2：资格证明文件要求：

（1）具有合法经营资质的独立法人、其他组织，并具备相应的经营、业务范围；

（2）如果投标人是投标货物制造厂家，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果投标人是经营销售企业，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。（投标产品为医疗设备时适用）；

（3）投标人为代理商的，须提供制造商授权的完整连续且有效的代理证明文件；

（4）投标人应提供投标货物由食品药品监督管理部门颁发的开标之日在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致。（投标产品为医疗设备时适用)

附件3：配置清单和技术参数偏离表

配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

技术参数偏离表（格式）

供应商名称：____________________________

| 序号 | 遴选文件条目号 | 遴选文件要求 | 遴选文件响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

公章：

附件4：售后服务承诺书

售后服务承诺书

一、设备交货、安装与培训：

1.免费提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

2.免费提供设备的现场安装和调试，免费提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

3.免费安排专业人员在项目现场对院方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据院方的要求另行免费安排培训计划。

二、质量保证及售后服务

1.保证所供设备是     年     月（年月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

2.提供整机保修期      个月，保修期的期限应以双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。

3. 设备发生故障报修，报修响应时间  4   小时，到场时间   8  小时（不可抗拒力量下除外）。

4.保修期满后，人工费为单次故障不高于  0  元，年度保修合同价不高于设备总价的  5 %，年度定期预防性维护保养次数，不少于  4   次。

5.负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件，维修配件费为报价的80％，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

附件5：用户名单

用户名单

| 序号 | 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附件6：法人代表授权书

法人代表授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

附件7：信用中国查询结果截图（模板如下）：

信用中国查询结果截图

附件8：无重大违法记录承诺书

无重大违法记录承诺书（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的投标。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商代表签字：

日期：

供应商名称：

公章：

附件9、无行贿犯罪记录声明函（格式）

无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的遴选。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:______________

日期:___________________

投标人名称:______________________

公章：