上海市儿童医院

“一次性使用体外循环配套静脉插管（带芯）、一次性使用体外循环配套动脉插管（带芯）、一次性使用静脉插管（腔房插管）、一次性使用左心吸引管 、一次性使用右心吸引管、一次性使用灌注针、一次性使用冠脉灌注管、一次性使用动脉插管、长效膜式氧合器、一次性导丝镍钛记忆合金自扩张式医用内支架（食道支架）”医疗耗材

- 遴选文件

遴选编号：2021-ERLXHC-002

第一章 	遴选邀请

遴选编号：2021-ERLXHC-002

1.        根据相关法律、法规规定，经院主管部门批准，我院拟对部分医疗耗材现以遴选采购的方式就下列所提供的产品和相关服务进行采购11包。

2.        遴选项目：

| 包号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 第1包 | 一次性使用体外循环配套静脉插管（带芯） |
| 第2包 | 一次性使用体外循环配套动脉插管（带芯） |
| 第3包 | 一次性使用静脉插管（腔房插管） |
| 第4包 | 一次性使用左心吸引管 |
| 第5包 | 一次性使用右心吸引管 |
| 第6包 | 一次性使用灌注针 |
| 第7包 | 一次性使用冠脉灌注管 |
| 第8包 | 一次性使用动脉插管 |
| 第9包 | 长效膜式氧合器 |
| 第10包 | 一次性导丝 |
| 第11包 | 镍钛记忆合金自扩张式医用内支架（食道支架） |

以上包件可投一个或多个包件，每个包件必须单独提供遴选响应文件。

欲参与遴选的公司请务必于开标前点击如下链接完成遴选报名表。https://www.wjx.cn/vj/PdXJvGF.aspx

3.     遴选响应文件要求

有兴趣的潜在投标人请于2021年3月9日起至2021年3月17日止于上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下(http://www.shchildren.com.cn/channels/95.html)自行下载遴选文件并于截止时间前完成“供应商平台”接待登记，接待部门请选择“采购中心”。（http://101.231.51.115:7070/defaultroot/modules/hospital/supplier/platform/login.jsp）若供应商平台注册中遇到问题，请致电刘昕工程师：13997840824。

遴选响应文件应包括但不限于遴选采购报价表、资格证明文件、售后服务承诺书、用户名单及无重大违法记录等资料。

- 遴选采购报价表：成交价格（人民币报价）。（详见遴选文件中附件1）

- 资格证明文件要求（详见遴选文件中附件2）。

- 技术参数偏离表（详见遴选文件中附件3）

- 用户名单：用户名单，并提供联系人及联系方式。（详见遴选文件中附件4）

- 法人代表授权书。（详见遴选文件中附件5）

- 供应商需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上的查询结果截图（详见遴选文件中附件6）；

- 无重大违法记录承诺书。（详见遴选文件中附件7）

- 无行贿犯罪记录声明函（格式）。（详见遴选文件中附件8）

- 关于资格的声明函（格式）（详见遴选文件中附件9）

- 销售承诺及服务质量保证书（格式）（详见遴选文件中附件10）

- 医疗材料购置承诺书（格式）（详见遴选文件中附件11）

- 医疗设备购销廉政协议书（格式）（详见遴选文件中附件12）

- 遴选响应文件的份数：纸质正本1份，电子版1份（1.全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件；2. 遴选采购报价表、技术偏离表：excel版本，电子版请按照“2021-ERLXHC-002项目名称-公司名称投标文件”命名，开标后发送至邮箱zhenglin@shchildren.com.cn）。所有纸质版资料必须以档案袋密封,密封处加盖公司公章,否则视为无效投标。

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号1楼

邮编：200062

电话：021-52974032，021-52974031

联系人：文志林、郑 霖

邮箱：zhenglin@shchildren.com.cn

4.     开标时间、地点

所有遴选响应文件务必按要求密封后于2021年3月17日北京时间14：00前提交上海市泸定路355号住院部503会议室，并于2021年3月17日北京时间14：00在上海市泸定路355号住院部503会议室举行遴选开标，请投标人携带样品出席开标会。

5.     评审原则

1）遴选响应文件中不满足技术规格中加注“★”要求的视为投标无效；

“▲”号的为关键技术参数，对任一关键技术参数低于遴选文件要求，其技术得分为0分。

2）医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。

6.        付款方式

耗材按医院SPD模式统一付款或医院财务部对账后3个月进行付款（根据实际使用量结算）。

- 产品需求一览表及技术规格

技术参数及要求

| 第1包：一次性使用体外循环配套静脉插管（带芯） |  |
| --- | --- |
| 一、预估年使用量：5套 |  |
| 二、主要技术指标 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 技术要求 |
| 1.1、 | 用途：用于体外循环心内直视手术,作体外循环血液引流用 |
| 1.2、 | 组成：由导管、不锈钢丝、配套接头、定位标记、接头塞、芯棒及芯棒座组成 |
| 1.3、 | 规格尺寸： 直型带芯，12FR~40FR |
| 1.4、 | 材质要求：医用聚氯乙烯、不锈钢丝 |
| 1.5、 | 灭菌要求：环氧乙烷灭菌，仅限一次性使用 |
| 2、 | 通用条款 |
| ▲2.1、 | 必须列明报价、是否收费、医保编码、收费价格等收费信息 |
| ▲2.2、 | 参选产品若具备上海市医保结算项目信息网公布的医保编码，请提供相关证明材料（如上海市医药采购服务与监管信息系统（医疗器械）网站http://biz.smpaa.cn/ysxtqx）截图 |
| 2.3、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调。（此项须提供价格承诺书） |
| 2.4、 | 送货时耗材的剩余有效期必须大于等于1/2整个有效期 |

| 第2包：一次性使用体外循环配套动脉插管（带芯） |  |
| --- | --- |
| 一、预估年使用量：5套 |  |
| 二、主要技术指标 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 技术要求 |
| 1.1、 | 用途：用于体外循环手术中插入主动脉内，是氧合血液持续输入人体内的通道 |
| 1.2、 | 组成：由导管、配套接头、不锈钢丝、芯棒、定位圈及端头组成。 |
| 1.3、 | 规格尺寸：6FR~18FR |
| 1.4、 | 材质要求：聚氯乙烯、不锈钢、聚碳酸酯、聚丙烯 |
| 1.5、 | 灭菌要求：环氧乙烷灭菌，仅限一次性使用 |
| 2、 | 通用条款 |
| ▲2.1、 | 必须列明报价、是否收费、医保编码、收费价格等收费信息 |
| ▲2.2、 | 参选产品若具备上海市医保结算项目信息网公布的医保编码，请提供相关证明材料（如上海市医药采购服务与监管信息系统（医疗器械）网站http://biz.smpaa.cn/ysxtqx）截图 |
| 2.3、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调。（此项须提供价格承诺书） |
| 2.4、 | 送货时耗材的剩余有效期必须大于等于1/2整个有效期 |

| 第3包：一次性使用静脉插管（腔房插管） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、预估年使用量：3套 |  |  |
| 二、主要技术指标 |  |  |
| 序号 | 招标要求 |  |
| 1、 | 技术要求 |  |
| 1.1、 | 用途：用于体外循环心内直视手术将静脉血引流到氧合装置 |  |
| 1.2、 | 组成及材质:：静脉插管由聚氯乙烯软管一体成型或粘接不锈钢金属吸引头、聚碳酸酯接头组成，聚氯乙烯软管使用不锈钢丝加强抗折 |  |
| 1.3、 | 规格尺寸：二级引流，Fr28/38~Fr36/52 |  |
| 1.4、 | 灭菌要求：环氧乙烷灭菌，仅限一次性使用 |  |
| 2、 | 通用条款 |  |
| ▲2.1、 | 必须列明报价、是否收费、医保编码、收费价格等收费信息 |  |
| ▲2.2、 | 参选产品若具备上海市医保结算项目信息网公布的医保编码，请提供相关证明材料（如上海市医药采购服务与监管信息系统（医疗器械）网站http://biz.smpaa.cn/ysxtqx）截图 |  |
| 2.3、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调。（此项须提供价格承诺书） |  |
| 2.4、 | 送货时耗材的剩余有效期必须大于等于1/2整个有效期 |  |

| 第4包：一次性使用左心吸引管 |  |
| --- | --- |
| 一、预估年使用量：300套 |  |
| 二、主要技术指标 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 技术要求 |
| 1.1、 | 用途：适用于心脏体外循环手术，配套体外循环管道，将胸腔和周围组织的出血和渗血吸引到贮血器中 |
| 1.2、 | 组成及材质:：由不锈钢或软聚氯乙烯(PVC)连接管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)吸引头、手柄、聚碳酸酯(PC)接头按不同规格组装，聚氯乙烯材料(PVC)增塑剂为：环己烷1, 2-二甲酸二异壬基酯 |
| 1.3、 | 规格尺寸：成人、儿童、婴儿 |
| 1.4、 | 灭菌要求：环氧乙烷灭菌，仅限一次性使用 |
| 2、 | 通用条款 |
| ▲2.1、 | 必须列明报价、是否收费、医保编码、收费价格等收费信息 |
| ▲2.2、 | 参选产品若具备上海市医保结算项目信息网公布的医保编码，请提供相关证明材料（如上海市医药采购服务与监管信息系统（医疗器械）网站http://biz.smpaa.cn/ysxtqx）截图 |
| 2.3、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调。（此项须提供价格承诺书） |
| 2.4、 | 送货时耗材的剩余有效期必须大于等于1/2整个有效期 |

| 第5包：一次性使用右心吸引管 |  |
| --- | --- |
| 一、预估年使用量：300套 |  |
| 二、主要技术指标 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 技术要求 |
| 1.1、 | 用途：适用于心脏体外循环手术，配套体外循环管道，将胸腔和周围组织的出血和渗血吸引到贮血器中 |
| 1.2、 | 组成及材质:：由不锈钢或软聚氯乙烯(PVC)连接管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)吸引头、手柄、聚碳酸酯(PC)接头按不同规格组装，聚氯乙烯材料(PVC)增塑剂为：环己烷1, 2-二甲酸二异壬基酯 |
| 1.3、 | 规格尺寸：成人、儿童、婴儿 |
| 1.4、 | 灭菌要求：环氧乙烷灭菌，仅限一次性使用 |
| 2、 | 通用条款 |
| ▲2.1、 | 必须列明报价、是否收费、医保编码、收费价格等收费信息 |
| ▲2.2、 | 参选产品若具备上海市医保结算项目信息网公布的医保编码，请提供相关证明材料（如上海市医药采购服务与监管信息系统（医疗器械）网站http://biz.smpaa.cn/ysxtqx）截图 |
| 2.3、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调。（此项须提供价格承诺书） |
| 2.4、 | 送货时耗材的剩余有效期必须大于等于1/2整个有效期 |

| 第6包：一次性使用灌注针 |  |
| --- | --- |
| 一、预估年使用量：100套 |  |
| 二、主要技术指标 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 技术要求 |
| 1.1、 | 用途：用于体外循环心内直视手术灌注心肌保护液用 |
| 1.2、 | 组成及材质:：灌注管由PVC灌注头、PVC灌注头底座、304不锈钢管、ABS手柄、ABS保护帽、PVC接头、PVC软管、304不锈钢针芯、PC针芯底座、ABS管夹、(PC、ABS)三通开关按不同型号选择组成。 |
| 1.3、 | 规格尺寸：成人、儿童、婴儿 |
| 1.4、 | 灭菌要求：环氧乙烷灭菌，仅限一次性使用 |
| 2、 | 通用条款 |
| ▲2.1、 | 必须列明报价、是否收费、医保编码、收费价格等收费信息 |
| ▲2.2、 | 参选产品若具备上海市医保结算项目信息网公布的医保编码，请提供相关证明材料（如上海市医药采购服务与监管信息系统（医疗器械）网站http://biz.smpaa.cn/ysxtqx）截图 |
| 2.3、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调。（此项须提供价格承诺书） |
| 2.4、 | 送货时耗材的剩余有效期必须大于等于1/2整个有效期 |

| 第7包：一次性使用冠脉灌注管 |  |
| --- | --- |
| 一、预估年使用量：5套 |  |
| 二、主要技术指标 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 技术要求 |
| 1.1、 | 用途：用于体外循环供心内直视手术中主动脉根部穿刺灌注冷停搏液的一次性使用装置 |
| 1.2、 | 组成及材质：灌注管由PVC灌注头、PVC灌注头底座、304不锈钢管、ABS手柄组成 |
| 1.3、 | 规格尺寸：左冠脉灌注管（Fr10~Fr14）、右冠脉灌注管（Fr10~Fr14） |
| 1.4、 | 灭菌要求：环氧乙烷灭菌，仅限一次性使用 |
| 2、 | 通用条款 |
| ▲2.1、 | 必须列明报价、是否收费、医保编码、收费价格等收费信息 |
| ▲2.2、 | 参选产品若具备上海市医保结算项目信息网公布的医保编码，请提供相关证明材料（如上海市医药采购服务与监管信息系统（医疗器械）网站http://biz.smpaa.cn/ysxtqx）截图 |
| 2.3、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调。（此项须提供价格承诺书） |
| 2.4、 | 送货时耗材的剩余有效期必须大于等于1/2整个有效期 |

| 第8包：一次性使用动脉插管 |  |
| --- | --- |
| 一、预估年使用量：100套 |  |
| 二、主要技术指标 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 技术要求 |
| 1.1、 | 用途：用于体外循环手术中，经体外氧合后的动脉血灌注到患者动脉系统 |
| 1.2、 | 组成及材质：由聚碳酸酯接头、聚氯乙烯软管、聚氯乙烯塑料组成。聚氯乙烯软管使用304不锈钢丝加强抗折。 |
| 1.3、 | 规格尺寸：加强塑料一体直头，Fr8~Fr26 |
| 1.4、 | 灭菌要求：环氧乙烷灭菌，仅限一次性使用 |
| 2、 | 通用条款 |
| ▲2.1、 | 必须列明报价、是否收费、医保编码、收费价格等收费信息 |
| ▲2.2、 | 参选产品若具备上海市医保结算项目信息网公布的医保编码，请提供相关证明材料（如上海市医药采购服务与监管信息系统（医疗器械）网站http://biz.smpaa.cn/ysxtqx）截图 |
| 2.3、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调。（此项须提供价格承诺书） |
| 2.4、 | 送货时耗材的剩余有效期必须大于等于1/2整个有效期 |

| 第9包：长效膜式氧合器 |  |
| --- | --- |
| 一、预估年使用量：3个 |  |
| 二、主要技术指标 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 技术要求 |
| 1.1、 | 用途：用于术后呼吸支持应用中（如ECMO），在体外循环中代替膜肺的功能（氧气转换和二氧化碳去除）以及控制动/静脉温度。 |
| 1.2、 | 组成：产品由整合有热交换器的氧合模块组成，有磷酸胆碱涂层 |
| ▲1.3、 | 规格要求：圆柱形中空纤维膜式氧合器，适用于体重小于20kg的患者 |
| 1.4、 | 材质：外壳：聚碳酸酯、膜：聚甲基戊烯、热交换器：不锈钢、血液接触表面涂层：磷酸胆碱、管路：聚乙烯（增塑剂：DEHP） |
| 1.5、 | 最大血流量≥2300ml/min |
| 1.6、 | 膜类型：聚甲基戊烯 |
| 1.7、 | 氧气转换率≥45ml/L |
| 1.8、 | 二氧化碳转换率≥38ml/L |
| 1.9、 | 灭菌要求：环氧乙烷灭菌，一次性使用 |
| 2、 | 通用条款 |
| ▲2.1、 | 必须列明报价、是否收费、医保编码、收费价格等收费信息 |
| ▲2.2、 | 参选产品若具备上海市医保结算项目信息网公布的医保编码，请提供相关证明材料（如上海市医药采购服务与监管信息系统（医疗器械）网站http://biz.smpaa.cn/ysxtqx）截图。 |
| 2.3、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调。（此项须提供价格承诺书） |

| 第10包：一次性导丝 |  |
| --- | --- |
| 一、预估年使用量：30套 |  |
| 二、主要技术指标 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 技术要求 |
| 1.1、 | 用途：产品与内窥镜配套一次性使用。在内镜下，向狭窄消化道远端引导或导入其他器械 |
| 1.2、 | 组成：产品由头部管、芯轴、亲水涂层、外鞘和润滑油组成 |
| ▲1.3、 | 规格尺寸：长度≥4000mm，直径0.025in-0.035in |
| 1.4、 | 超滑亲水泥鳅头具备超敏回弹力，遇狭窄后可回弹成a形。利用回弹力继续施加推进力量即可突破狭窄段，提高插管成功率和效率 |
| 1.5、 | 镍钛合金芯轴，具有超强弹性和真直性，具备同步旋转和优异的抗扭结性 |
| 1.6、 | 导丝花纹管采用绝缘且光滑高分子材料，可轻松引导和交换器械 |
| 1.7、 | 材质要求：头部材料为钨粉配方、芯轴材料为镍钛合金、花纹材料绝缘且光滑高分子 |
| 1.8、 | 灭菌要求：环氧乙烷灭菌，仅限一次性使用 |
| 2、 | 通用条款 |
| ▲2.1、 | 必须列明报价、是否收费、医保编码、收费价格等收费信息 |
| ▲2.2、 | 参选产品若具备上海市医保结算项目信息网公布的医保编码，请提供相关证明材料（如上海市医药采购服务与监管信息系统（医疗器械）网站http://biz.smpaa.cn/ysxtqx）截图 |
| 2.3、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调。（此项须提供价格承诺书） |
| 2.4、 | 送货时耗材的剩余有效期必须大于等于1/2整个有效期 |

| 第11包：镍钛记忆合金自扩张式医用内支架（食道支架） |  |
| --- | --- |
| 一、预估年使用量：10套 |  |
| 二、主要技术指标 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 技术要求 |
| 1.1、 | 用途：该产品用于因恶性病变造成的食道、贲门和吻合口狭窄的治疗，涂膜食道支架一般用于腔道恶性狭窄。 |
| 1.2、 | 组成：镍钛记忆合金丝编织而成的网格型支架，支架分涂膜(JSMA)和非涂膜(JSNA)两种，膜层材料是聚氨酯弹性体(TPU)。杯口球头形状。 |
| 1.3、 | 规格尺寸： 支架杯口直径14mm-22mm,支架长度40mm-120mm，支架涂膜长度40mm-80mm |
| 1.4、 | 材质要求：镍钛记忆合金丝编织而成的网格型支架，支架为涂膜，膜层材料是聚氨酯弹性体(TPU)，膜层厚度在0.1mm-0.5mm范围内。 |
| 1.5、 | 被覆在支架表面的硅胶膜具有良好的生物相容性，防止食管壁肉芽生长和胃液及食物反流 |
| 1.6、 | 灭菌要求：产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
| 2、 | 通用条款 |
| ▲2.1、 | 必须列明报价、是否收费、医保编码、收费价格等收费信息 |
| ▲2.2、 | 参选产品若具备上海市医保结算项目信息网公布的医保编码，请提供相关证明材料（如上海市医药采购服务与监管信息系统（医疗器械）网站http://biz.smpaa.cn/ysxtqx）截图 |
| 2.3、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调。（此项须提供价格承诺书） |
| 2.4、 | 送货时耗材的剩余有效期必须大于等于1/2整个有效期 |

- 附件

附件1

耗材遴选报价单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 投标单价（元） | 单位 | 品牌 | 生产厂家 | 医保编码 | 注册证号或一类备案凭证号 | 注册证有效期限（20**-**-**至20**-**-**） | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上信息严格按照医疗器械注册证或者备案凭证填写、行不够，请自行添加，若无以上单元格中的某一信息，填“/”。

2、涉及开票价、参考零售价、注册证一致的情况下则规格型号归纳性填写，例如：螺钉：5mm~50mm。

供应商名称（盖公章）：

日期

附件2：资格证明文件要求：

（1）具有合法经营资质的独立法人、其他组织，并具备相应的经营、业务范围；

（2）如果投标人是投标产品制造厂家，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果投标人是经营销售企业，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。（投标产品为医疗器械时适用）；

（3）投标人为代理商的，须提供制造商授权的完整连续且有效的代理证明文件；

（4）投标人应提供投标产品由食品药品监督管理部门颁发的开标之日在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致。（投标产品为医疗器械时适用)

附件3

技术参数偏离表（格式）

供应商名称：____________________________

| 序号 | 遴选文件条目号 | 遴选文件要求 | 遴选文件响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

公章：

附件4：用户名单

用户名单

| 序号 | 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附件5：法人代表授权书

法人代表授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

附件6：信用中国查询结果截图（模板如下）：

信用中国查询结果截图

附件7：无重大违法记录承诺书

无重大违法记录承诺书（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的投标。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商代表签字：

日期：

供应商名称：

公章：

附件8、无行贿犯罪记录声明函（格式）

无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的遴选。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:______________

日期:___________________

投标人名称:______________________

公章：

附件9、关于资格的声明函（格式）

单位名称（公章）：	法定代表人签字：

授权代表签字：

地址：

电话：

附件10、销售承诺及服务质量保证书（格式）

公司名称（公章）：

附件11、医疗材料购置承诺书（格式）

公司名称（盖章）：                     法定代表人：________________

日期：______________________

附件12            医疗设备购销廉政协议书

编号：CHOS-QF-JJ-04

甲方：上海市儿童医院

乙方：

甲方：上海市儿童医院                         乙方（公章）：

法人签章：                                   法人签章：

代理人（签字）：

签约日期：      年   月   日