上海市儿童医院

“全自动组织切片机、分光光度计、普通PCR仪等”14个项目

- 遴选文件

遴选编号：2021-ETLXSB-005

2021年07月09日

第一章 	遴选邀请

遴选编号：2021-ETLXSB-005

- 根据医院有关规定，经院主管部门批准，我院拟对部分医疗设备现以比价采购的方式就下列所提供的货物和相关服务进行采购。

- 遴选项目：

| 包件号 | 项目名称 | 数量 | 项目预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 全自动组织切片机 | 1 | 150,000 |
| 第2包 | 分光光度计 | 2 | 85,000 |
| 第3包 | 普通PCR仪 | 3 | 135,000 |
| 第4包 | 低温浓缩离心机 | 1 | 180,000 |
| 第5包 | 高速冷冻离心机 | 1 | 100,000 |
| 第6包 | 高速冷冻离心机 | 2 | 160,000 |
| 第7包 | 核酸电泳系统 | 4 | 108,000 |
| 第8包 | 蛋白电泳系统 | 4 | 92,000 |
| 第9包 | 迷你离心机 | 6 | 58,800 |
| 第10包 | 医用冷藏冷冻箱 | 15 | 180,000 |
| 第11包 | 干燥箱 | 2 | 50,000 |
| 第12包 | 三气培养箱 | 2 | 160,000 |
| 第13包 | 细胞计数仪 | 1 | 55,000 |
| 第14包 | 液氮罐 | 4 | 97,600 |

说明：1、以上包件可投一个或多个包件，每个包件必须单独提供遴选响应文件。2、超过预算的投标将被否决。

欲参与遴选的公司请务必于开标前点击如下链接完成遴选报名表。https://www.wjx.top/vj/r9Kd2wR.aspx

- 遴选响应文件要求

有兴趣的潜在投标人请于2021年07月09日起至2021年07月16日止于上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下(http://www.shchildren.com.cn/channels/95.html)自行下载遴选文件并于截止时间前完成“供应商平台”接待登记，接待部门请选择“采购中心”。（http://101.231.51.115:7070/defaultroot/modules/hospital/supplier/platform/login.jsp）若供应商平台注册中遇到问题，请致电刘昕工程师：13997840824。

遴选响应文件应包括但不限于遴选采购报价表、资格证明文件、详细配置清单、售后服务承诺书、用户名单及无重大违法记录等资料。

- 遴选采购报价表：成交价格（人民币报价）及交货时间。（详见遴选文件中附件1）

- 资格证明文件要求：详见遴选文件中附件2。

- 设备详细配置：包括提供设备配置清单及技术参数响应情况，并填写技术参数偏离表（详见遴选文件中附件3）。

- 售后服务承诺书：请写明质保期的时间、保修内容、维修服务响应时间、出保后的维修费用、培训等。（详见遴选文件中附件4）

- 用户名单：同类设备的用户名单，并提供联系人及联系方式。（详见遴选文件中附件5）

- 法人代表授权书。（详见遴选文件中附件6）

- 供应商需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上的查询结果截图（详见遴选文件中附件7）；

- 无重大违法记录承诺书。（详见遴选文件中附件8）

- 无行贿犯罪记录声明函（格式）。（详见遴选文件中附件9）

- 密封要求：遴选响应文件须排版胶装且须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

- 遴选响应文件的份数：纸质正本1份，电子版1份（1.全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件；2. 项目遴选一览表、遴选采购报价表及技术偏离表：Excel版本，3个表缺一不可；3.电子版文件请按照“遴选编号-包件号-项目名称-公司名称投标文件”命名，开标后发送至邮箱xuml@shchildren.com.cn）。

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号1楼

邮编：200062

电话：021-52974032，021-52974031

联系人：文志林、许明磊

- 开标时间、地点

所有遴选响应文件务必须排版胶装并按要求以档案袋密封后于2021年07月16日北京时间9:00前提交上海市泸定路355号住院部503会议室，并于2021年07月16日北京时间9:00在上海市泸定路355号住院部503会议室举行遴选开标，届时投标人可派代表出席开标会。

- 评审原则

1）遴选响应文件中不满足技术规格中加注“★”要求的视为投标无效；

“▲”号的为关键技术参数，对任一关键技术参数低于遴选文件要求，其技术得分为0分。

2）医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。

- 付款方式

1）货物（设备）到验收合格后30个工作日内以 一次性 方式支付全部货款。

2）耗材/试剂付款期限为对账日期后3个月。

- 货物需求一览表及技术规格

技术参数及要求

第1包：全自动组织切片机 数量：一套. 用途：用于进行组织切片处理. 序号. 招标要求1、; 主要技术、功能和配置要求：. 1.1、; 硬件及性能要求：. 1.1.1、; 切片方式：全自动轮转. 1.1.2、; 切片厚度：0.5-100μm. 1.1.3、; 修块厚度：1-600µm. 1.1.4、; 水平进样幅度≥20mm. 1.1.5、; 垂直样品行程≥70mm. ▲1.1.6、; 静音样品回缩：5-100μm. 1.1.7、; 粗进速度：300μm/s，800μm/s和1800μm/s. 1.1.8、; 切片速度可调整. 1.1.9、; 两种手动切片模式: 半刀和全手轮旋转模式. ▲1.1.10、; 三种电动切片模式：单片、连续、步进模式. 1.1.11、; 切片窗口可调节. ▲1.1.12、; 二合一刀架，可以同时适用于宽刀片和窄刀片. 1.1.13、; 最大样品尺寸（L×H×W）≤55mm×50mm×30mm. 1.1.14、; 独立的控制面板，具有图形化按钮. 1.1.15、; 电子制动终止切片功能，自动将样品头停在最上方位置，安全处理刀片和样本. 1.1.16、; 手轮有独立的安全锁定系统. 1.1.17、; 小手轮运行模式：步进和连续，可自定义顺时针及逆时针转动方向. 1.1.18、; 带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本. 1.1.19、; 废屑槽可拆卸，具有抗静电功能（选配 ）和磁力吸附功能. 1.1.20、; 具有储物盘功能（选配），方便放置常用工具. ▲1.1.21、; 具有刀架三点锁定及侧向移动功能. 1.1.22、; 具有快速转换样本夹，可单手操作. 1.1.23、; 粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片. 1.1.24、; 具有开启/关闭功能的可编程样本回缩功能. 1.1.25、; 具有归零的切片以及厚度计数功能. 1.1.26、; 具有可视信号和声音信号提示剩余进样距离. 1.2、; 配置要求. 1.2.1、; 全自动组织切片机*1台. 2、; 售后服务要求：. ★2.1、; 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月. 2.2、; 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日）. 2.3、; 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行. 2.4、; 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书. 2.4.1、; 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价. 2.4.2、; 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用. 2.4.3、; 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修. 2.4.4、; 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书. 2.5、; 其它要求. 2.5.1、; 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报. 2.5.2、; 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册. 2.5.3、; 投标人免费提供安装、调试设备的耗品. 2.5.4、; 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级. 2.5.5、; 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用. 3、; 培训要求：. 3.1、; 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年. 3.2、; 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等. 3.3、; 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等. 3.4、; 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展. 3.5、; 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案. 3.6、; 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等. 4、; 其他要求：. 4.1、; 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试. 4.2、; 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收. 第2包：分光光度计. 数量：2套. 用途：用于核酸，蛋白定量以及细菌生长浓度的定量. 序号; 招标要求. 1、; 主要技术、功能和配置要求：. 1.1、; 硬件及性能要求：. 1.1.1、; 重量≤0.8kg. 1.1.2、; 样本基座材料:303不锈钢或石英纤维. 1.1.3、; 工作功率消耗≤18w. 1.1.4、; 测量时间:<5秒. 1.1.5、; 内置的软件控制，不需要外接电脑. ▲1.1.6、; 最小样品量：1µL. 1.1.7、; 同时可测定的样品量：1. 1.1.8、; 光程:0.5mm. ▲1.1.9、; 灯源:LED发光二极管. 1.1.10、; 检测器类型:硅光电二极管. 1.1.11、; 波长范围:固定波长260和280nm. 1.1.12、; 光谱分辩率:< 8.0nm. 1.1.13、; 重复性:0.002a. 1.1.14、; 吸光度准度:3%. 1.1.15、; 吸光度范围(等同于10mm光程):0-30Abs. ▲1.1.16、; 最低检测限:4ng/µL (双链DNA)0.12mg/mL(BSA). ▲1.1.17、; 最大检测浓度:1500ng/µL(双链DNA)45mg/mL(BSA). 1.2、; 配置要求. 1.2.1、; 分光光度计*2台. 2、; 售后服务要求：. ★2.1、; 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月. 2.2、; 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日）. 2.3、; 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行. 2.4、; 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书. 2.4.1、; 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价. 2.4.2、; 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用. 2.4.3、; 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修. 2.4.4、; 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书. 2.5、; 其它要求. 2.5.1、; 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报. 2.5.2、; 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册. 2.5.3、; 投标人免费提供安装、调试设备的耗品. 2.5.4、; 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级. 2.5.5、; 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用. 3、; 培训要求：. 3.1、; 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年. 3.2、; 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等. 3.3、; 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等. 3.4、; 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展. 3.5、; 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案. 3.6、; 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等. 4、; 其他要求：. 4.1、; 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试. 4.2、; 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收.

| 第3包：普通PCR仪 |  |
| --- | --- |
| 数量：3套 |  |
| 用途：用于体外核酸片段扩增，具有动态温度梯度功能 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 硬件及性能要求： |
| 1.1.1、 | 工作温度：15-31℃ |
| 1.1.2、 | 可以升级为六通道荧光定量PCR仪 |
| 1.1.3、 | 具有≥8英寸液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态，可选择图形编程、文字编程或自动编程 |
| ▲1.1.4、 | 具有动态温度梯度功能 |
| 1.1.5、 | 温度梯度功能可同时运行≥8个不同的温度，保证每孔孵育时间相同 |
| 1.1.6、 | 具有半导体加热制冷方式 |
| 1.1.7、 | 具有可更换的反应模块，包括96x0.2ml梯度单槽模块、2x48x0.2ml双槽梯度模块、384孔单槽梯度模块、定量PCR梯度模块等 |
| 1.1.8、 | 当安装双槽模块时，可同时独立运行两个不同的程序，供两人同时使用 |
| 1.1.9、 | 带有程序自动编写功能，输入退火温度和扩增片断长度等信息可自动生成扩增程序 |
| ▲1.1.10、 | 内存容量：仪器自身可存储至少1000个反应程序，此外可使用U盘扩展内存 |
| ▲1.1.11、 | 最大升降温速率：≥5℃/秒（选配快速模块时） |
| 1.1.12、 | 工作温度范围：0 -100℃ |
| 1.1.13、 | 温控准确度：±0.2℃ |
| 1.1.14、 | 温控均一性：±0.4℃ |
| 1.1.15、 | 可同时运行8个不同温度；梯度温控范围：30-100℃；梯度温差范围：1-24℃ |
| 1.1.16、 | 接口：≥5个USB接口 |
| 1.1.17、 | 反应模块为双槽模块，可同时独立运行两个不同的实验程序 |
| 1.2、 | 配置要求 |
| 1.2.1、 | 普通PCR仪*3台 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |
| 5、 | 耗材通用条款: |
| 5.1、 | 耗材能够应用于所测试设备 |
| 5.2、 | 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |
| 5.3、 | 提供耗材清单、耗材所检测项目，承诺报价有效期≥2年 |
| ★5.4、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |
| 5.5、 | 提供三级医院耗材价格发票复印件 |
| 6、 | 试剂通用条款: |
| 6.1、 | 试剂能够应用于所测试设备 |
| 6.2、 | 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |
| 6.3、 | 提供试剂清单 |
| 6.4、 | 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单 |
| ★6.5、 | 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |
| 6.6、 | 提供三级医院试剂价格发票复印件 |

第4包：低温浓缩离心机. 数量：一套. 用途：应用于DNA/RNA、核苷、蛋白、药物、代谢物、酶或类似样品的浓缩合成物的溶剂去除. 序号; 招标要求. 1、; 主要技术、功能和配置要求：. 1.1、; 硬件及性能要求：. 1.1.1、; 台式机型，尺寸（长x宽x高）≤35cm x 60cm x30 cm. 1.1.2、; 重量≤35kg. 1.1.3、; 最大功率≤350W. 1.1.4、; 真空度：20hPa. 1.1.5、; 固定转速：1400rpm. 1.1.6、; 运行声音：＜50 dB(A). 1.1.7、; 标配24孔的1.5/2.0ml固定角转子. 1.1.8、; 选配12孔的10/15ml固定角转子. 1.1.9、; 内置真空泵，排气速度：≥30L/min，最终真空度：＜80mbar. 1.1.10、; 内置冷阱，容量≥2 升，冷阱默认温度：-50℃，可调节至-65℃，具有自动排水功能，LED 显示冷阱温度. ▲1.1.11、; 内置免维护隔膜泵，无需添加泵油. 1.1.12、; PTFE 涂层的隔膜泵，耐化学腐蚀. 1.1.13、; 不锈钢腔体，耐化学腐蚀. 1.1.14、; 根据不同使用溶剂，可自由选择不同的工作模式（包含水溶性、乙醇和易挥发性）. 1.1.15、; 四种加热温度：室温、30℃、45℃、60℃，能安全有效地浓缩多种样品. 1.1.16、; 具备离心和干燥功能. 1.1.17、; 失衡即停止运行，确保操作安全. ▲1.1.18、; 具备软刹车功能，防止样品重悬. ▲1.1.19、; 适用于0.2ml-50ml不同体积离心管，微孔板和PCR管. 1.2、; 配置要求. 1.2.1、; 低温浓缩离心机*1台. 1.2.2、; 工作水平转子*1个. 1.2.3、; 48*1.5/2.0ml固定角转子（含转子盖）*1套. 1.2.4、; 6*15/50ml固定角转子含转子盖）*1套. 1.2.5、; 水平离心机*1套. 1.2.6、; 50ml水平转子*4套. 2、; 售后服务要求：. ★2.1、; 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月. 2.2、; 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日）. 2.3、; 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行. 2.4、; 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书. 2.4.1、; 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价. 2.4.2、; 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用. 2.4.3、; 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修. 2.4.4、; 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书. 2.5、; 其它要求. 2.5.1、; 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报. 2.5.2、; 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册. 2.5.3、; 投标人免费提供安装、调试设备的耗品. 2.5.4、; 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级. 2.5.5、; 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用. 3、; 培训要求：. 3.1、; 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年. 3.2、; 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等. 3.3、; 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等. 3.4、; 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展. 3.5、; 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案. 3.6、; 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等. 4、; 其他要求：. 4.1、; 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试. 4.2、; 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收.

| 第5包：高速冷冻离心机 |  |
| --- | --- |
| 数量：1台 |  |
| 用途：用于细胞样品收集，细胞碎片分离和沉淀，蛋白质及血液等生物样品分离 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 高速冷冻离心机*1台 |
| 1.1.1、 | 尺寸（宽*深*高）≤70cm*65cm*35cm |
| 1.1.2、 | 最大相对离心力（rcf）：≥ 20,000 g |
| 1.1.3、 | 转速控制范围: 200 - 14,000 rpm |
| 1.1.4、 | 最大容量:4 x 750mL吊篮或4 x 4MTP酶标板吊篮 |
| 1.1.5、 | 可适配转子数量≥15种 |
| 1.1.6、 | 可自定义编程数量≥20个 |
| 1.1.7、 | 具备快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖 |
| ▲1.1.8、 | 铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品 |
| ▲1.1.9、 | 温控范围：-9 °C 至40 °C |
| ▲1.1.10、 | 具有自动待机功能：压缩机停止使用8小时后，自动处于待机状态，功能可关闭 |
| ▲1.1.11、 | 配置内置冷凝水槽，防止离心腔内冷凝水积聚，防止腐蚀 |
| 1.1.12、 | 持续制冷功能：离心结束后仍可保持设定温度 |
| 1.1.13、 | 离心机具备自动检测转子不平衡功能，运行过程中发生转子不平衡，仪器自动终止运行 |
| 1.1.14、 | 独立瞬时离心按键（按下即时离心至最高速） |
| 1.2、 | 配置要求： |
| 1.2.1、 | 台式水平高速冷冻离心机主机*1 |
| 1.2.2、 | 水平转子*1 |
| 1.2.3、 | 250ml吊篮*4 |
| 1.2.4、 | 15ml适配器适用于250ml吊篮*4 |
| 1.2.5、 | 50ml适配器适用于250ml吊篮*4 |
| 1.2.6、 | 6*15/50ml固定角转子*1 |
| 1.2.7、 | 15ml适配器适用于6*15/50ml固定角转子*6 |
| 1.2.8、 | 50ml适配器适用于6*15/50ml固定角转子*6 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |
| 2.2、 | 投标产品所提供的整机免费质保期响应要求由制造商出具承诺书 |
| 2.3、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.4、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.5、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.5.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.5.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.5.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.5.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.6、 | 其它要求 |
| 2.6.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.6.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.6.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.6.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.6.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

| 第6包：高速冷冻离心机 数量：2台. 用途：用于细胞样品收集，细胞碎片分离和沉淀，蛋白质及血液等生物样品分离. 序号. 招标要求1、; 主要技术、功能和配置要求：. 1.1、; 台式角转高速冷冻离心机*1台. ▲1.1.1、; 最大相对离心力（rcf）：≥ 24,000g. ▲1.1.2、; 温控范围：-9 ℃ 至40 ℃. 1.1.3、; 具有自动待机功能：压缩机停止使用8小时后，自动处于待机状态. 1.1.4、; 配置内置冷凝水槽。防止离心腔内冷凝水积聚，防止腐蚀. ▲1.1.5、; 具备自动待机功能. 1.1.6、; 持续制冷功能：离心结束后可保持设定温度. 1.1.7、; 独立瞬时离心按键. 1.2、; 配置要求：. 1.2.1、; 台式角转高速冷冻离心机*2台. 1.2.2、; 48*1.5/2.0ml气密性固定角转子（包含转子盖）*2套. 2、; 售后服务要求：. ★2.1、; 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月. 2.2、; 投标产品所提供的整机免费质保期响应要求由制造商出具承诺书. 2.3、; 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日）. 2.4、; 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行. 2.5、; 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书. 2.5.1、; 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价. 2.5.2、; 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用. 2.5.3、; 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修. 2.5.4、; 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书. 2.6、; 其它要求. 2.6.1、; 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报. 2.6.2、; 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册. 2.6.3、; 投标人免费提供安装、调试设备的耗品. 2.6.4、; 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级. 2.6.5、; 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用. 3、; 培训要求：. 3.1、; 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年. 3.2、; 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等. 3.3、; 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等. 3.4、; 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展. 3.5、; 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案. 3.6、; 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等. 4、; 其他要求：. 4.1、; 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试. 4.2、; 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收. |
| --- |
| 第7包：核酸电泳系统 |  |  |
| 数量：4套 |  |  |
| 用途：用于对核酸进行电泳实验 |  |  |
| 序号 | 招标要求 |  |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |  |
| 1.1、 | 电源要求： |  |
| 1.1.1、 | 输出范围：电压5-250 V；电流0.01-3.0 A；功率1-300 W |  |
| ▲1.1.2、 | 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟 |  |
| 1.1.3、 | 有暂停/继续功能 |  |
| 1.1.4、 | 有断电后自动恢复功能 |  |
| ▲1.1.5、 | 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 |  |
| 1.1.6、 | 安全标准：通过EN-61010, CE标准 |  |
| 1.2、 | 硬件和其他参数要求： |  |
| 1.2.1、 | 电泳槽尺寸（宽*长*高）≥18cm×40cm×9cm |  |
| 1.2.2、 | 可选胶盘尺寸（宽*长）：至少包含15cm×10cm、15cm×15cm、15cm×20cm、15cm×25cm |  |
| ▲1.2.3、 | 样本通量：1-120 |  |
| 1.2.4、 | 基座缓冲液需要量： ≤1L |  |
| 1.2.5、 | 溶液不可再循环 |  |
| 1.2.6、 | 溴酚蓝迁移率：0～3.0cm/hr(at 75V) |  |
| 1.3、 | 配置要求 |  |
| 1.3.1、 | 核酸电泳系统*4套 |  |
| 2、 | 售后服务要求： |  |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月 |  |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |  |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |  |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |  |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |  |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |  |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |  |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |  |
| 2.5、 | 其它要求 |  |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |  |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |  |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |  |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |  |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |  |
| 3、 | 培训要求： |  |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |  |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |  |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |  |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |  |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |  |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |  |
| 4、 | 其他要求： |  |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |  |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |  |
| 5、 | 耗材通用条款: |  |
| 5.1、 | 耗材能够应用于所测试设备 |  |
| 5.2、 | 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |  |
| 5.3、 | 提供耗材清单、耗材所检测项目，承诺报价有效期≥2年 |  |
| ★5.4、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |  |
| 5.5、 | 提供三级医院耗材价格发票复印件 |  |
| 6、 | 试剂通用条款: |  |
| 6.1、 | 试剂能够应用于所测试设备 |  |
| 6.2、 | 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |  |
| 6.3、 | 提供试剂清单 |  |
| 6.4、 | 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单 |  |
| ★6.5、 | 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |  |
| 6.6、 | 提供三级医院试剂价格发票复印件 |  |

| 第8包：蛋白电泳系统 |  |
| --- | --- |
| 数量：4套 |  |
| 用途：用于对蛋白质进行电泳实验 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 电源要求： |
| 1.1.1、 | 输出范围：电压10-300 V；电流4-400mA；功率≥75 W |
| ▲1.1.2、 | 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟 |
| 1.1.3、 | 有暂停/继续功能 |
| 1.1.4、 | 有断电后自动恢复功能 |
| ▲1.1.5、 | 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 |
| 1.1.6、 | 安全标准：通过EN-61010, CE标准 |
| 1.2、 | 垂直电泳槽要求： |
| 1.2.1、 | 同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 |
| 1.2.2、 | 胶面积：≥8cm x 7cm；短玻璃板：≥10cm x 7cm；长玻璃板：≥10cm x 8cm |
| 1.2.3、 | 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 |
| 1.2.4、 | 具有上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 |
| ▲1.2.5、 | 模块化：可换置转印等模块 |
| 1.3、 | 转印槽要求 |
| 1.3.1、 | 参数设置灵活，可200V电压转移，也可以30V转移 |
| 1.3.2、 | 具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移 |
| 1.3.3、 | 阴极材质：涂有铂的钛，阳极材质：不锈钢 |
| 1.3.4、 | 转印槽体积≥15*10*15 cm；最大胶尺寸：≥70cm*10 cm；缓冲液体积：≥450 ml；胶容量：2块 |
| 1.4、 | 配置要求 |
| 1.4.1、 | 蛋白电泳系统*4套 |
| 1.4.2、 | 垂直电泳槽*4套（包含电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳） |
| 1.4.3、 | 转印槽*4套（包含转印槽，转印夹，海绵垫，冷却芯） |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |
| 5、 | 耗材通用条款: |
| 5.1、 | 耗材能够应用于所测试设备 |
| 5.2、 | 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |
| 5.3、 | 提供耗材清单、耗材所检测项目，承诺报价有效期≥2年 |
| ★5.4、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |
| 5.5、 | 提供三级医院耗材价格发票复印件 |
| 6、 | 试剂通用条款: |
| 6.1、 | 试剂能够应用于所测试设备 |
| 6.2、 | 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |
| 6.3、 | 提供试剂清单 |
| 6.4、 | 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单 |
| ★6.5、 | 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |
| 6.6、 | 提供三级医院试剂价格发票复印件 |

| 第9包：迷你离心机 |  |
| --- | --- |
| 数量：6台 |  |
| 用途：用于细胞样品收集，细胞碎片分离和沉淀，蛋白质及血液等生物样品分离 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 硬件及性能要求： |
| ▲1.1.1、 | 最大相对离心力（rcf）：≥12000x g（13,400rpm） |
| 1.1.2、 | 最大容量：12x1.5ml/2.0ml离心管 |
| 1.1.3、 | 噪音：≤49dBa |
| ▲1.1.4、 | 加减速：≤15秒达到最大转速 |
| 1.1.5、 | 具有可操作的数字显示屏 |
| 1.1.6、 | 具有单独的瞬时离心按键功能 |
| ▲1.1.7、 | 离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取出样品 |
| 1.1.8、 | 铝质转子，可高温高压灭菌 |
| 1.1.9、 | 具有PCR用8联管转子 |
| 1.2、 | 配置要求 |
| 1.2.1、 | 迷你离心机*6台 |
| 1.2.2、 | 12*1.5/2.0ml固定角转子包（含转子盖）*6个 |
| 1.2.3、 | PCR联排管转子(包含转子盖)*2个 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

| 第10包：医用冷藏冷冻箱 |  |
| --- | --- |
| 数量：15台 |  |
| 用途：用于冷藏冷冻样本 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 硬件及性能要求： |
| ▲1.1.1、 | 有效容积≥280L |
| 1.1.2、 | 整体结构：立式，上下双发泡门，采用喷涂钢板外壳和不锈钢内胆，冷藏室容积≥180L，冷冻室容积≥90L |
| ▲1.1.3、 | 温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，冷藏精度0.1 ℃，冷冻精度1 ℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-40 ℃ 温度可自行调节 |
| 1.1.4、 | 资质认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证 |
| 1.1.5、 | 门体结构：发泡门，满足避光保存要求，门体采用自关门设计 |
| ▲1.1.6、 | 制冷系统：碳氢制冷，冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用 |
| ▲1.1.7、 | 温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤2℃，波动性≤2℃，冷冻均匀性≤3℃，并出具相关检测中心检测报告 |
| 1.1.8、 | 安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可远程报警、选配网络监控 |
| 1.1.9、 | 数据存储：配备数据存储模块，数据可通过USB导出数据及图表格式，温度数据可存储十年 |
| 1.1.10、 | 数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻同时打印，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年 |
| 1.1.11、 | 温度监控：具有温度监控模块和软件。可在PC端显示当前温度和记录24小时温度，如果超出设定温度范围，可实时发送到接收人手机报警信息 |
| 1.1.12、 | 箱内配置：冷藏室内搁架间距可调节，冷藏室标配3个搁架；冷冻室标配3个搁架 |
| 1.1.13、 | 柜内照明：内设LED照明灯 |
| 1.1.14、 | 具有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠； |
| 1.1.15、 | 安全保障：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁 |
| 1.1.16、 | 电源开关：具有电源开关，保护整机电路安全 |
| 1.1.17、 | 断电保护：断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时 |
| 1.2、 | 配置要求 |
| 1.2.1、 | 医用冷藏冷冻箱*15台 |
| 1.2.2、 | 温度监控模块及软件*15个 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

| 第11包：干燥箱 |  |
| --- | --- |
| 数量：2台 |  |
| 用途：用于实验中物品的干燥和干热灭菌 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 硬件及性能要求 |
| 1.1.1、 | 外形尺寸（宽x深x高）：≤900mm*850mm*1100mm |
| 1.1.2、 | 内胆尺寸（宽x深x高）：≤700mm*600mm*700mm |
| ▲1.1.3、 | 温度控制模式：直接加热气套式 |
| 1.1.4、 | 环境温度+7.5℃~300℃ |
| 1.1.5、 | 温度均一性：＜±0.1℃（标准70℃），＜±0.2℃（标准150℃），＜±0.3℃（标准250℃） |
| ▲1.1.6、 | 温度控制精度：＜±0.3℃ |
| ▲1.1.7、 | 内腔体积：≥240L |
| 1.1.8、 | 主体结构：钢板 |
| 1.1.9、 | 内腔结构：304#不锈钢内胆，一体式 |
| 1.1.10、 | 噪音水平：≤52dB |
| 1.1.11、 | 最大消耗功率：≤2500W |
| 1.1.12、 | 搁板数量：标配≥2，最大搁板数≤9 |
| 1.2、 | 配置要求 |
| 1.2.1、 | 烘箱*2台 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

| 第12包：三气培养箱 |  |
| --- | --- |
| 数量：2台 |  |
| 用途：用于为细胞培养菌落提供稳定的环境 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 硬件及性能要求： |
| 1.1.1、 | 容量：≥150 L |
| ▲1.1.2、 | 加热模式：直接加热气套式 |
| 1.1.3、 | 温度控制精度：±0.1℃ |
| 1.1.4、 | 温度控制范围：室温+5℃-55℃ |
| 1.1.5、 | 温度均一性：±0.3℃（在37℃时） |
| 1.1.6、 | CO2浓度控制精度：±0.1% |
| ▲1.1.7、 | CO2浓度控制范围：1%-20% |
| 1.1.8、 | 具有CO2浓度自动校零功能 |
| 1.1.9、 | 具有CO2浓度报警功能 |
| 1.1.10、 | O2浓度控制精度：±0.1% |
| ▲1.1.11、 | O2浓度控制范围：1%-21% |
| 1.1.12、 | 相对湿度：＞93%（37℃时） |
| 1.1.13、 | 储水槽容量：≥3L |
| 1.1.14、 | 灭菌模式：90℃高温湿热灭菌 |
| 1.1.15、 | 灭菌时间：≤12个小时 |
| 1.1.16、 | 具有一键高温灭菌功能 |
| 1.1.17、 | 具有高低温报警功能 |
| 1.1.18、 | 内置耐酸耐腐蚀摇床 |
| 1.2、 | 配置要求 |
| 1.2.1、 | 三气培养箱*2台 |
| 1.2.2、 | 耐酸耐腐蚀摇床*2台 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

| 第13包：细胞计数仪 |  |
| --- | --- |
| 数量：一套 |  |
| 用途：用于常规检验中血细胞计数 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 硬件及性能要求： |
| 1.1.1、 | 直接加样技术，无需专用细胞计数板 |
| ▲1.1.2、 | 检测浓度范围：7×10^2– 2.5×10^7 cells/ml |
| 1.1.3、 | 细胞直径范围：4 um– 400 um |
| 1.1.4、 | 样品体积：5ul(50um高度)，10ul(100um高度)，40ul(400um高度)可调 |
| 1.1.5、 | 检测速度：明场<3秒 |
| 1.1.6、 | 样品基座材质：光学级蓝宝石 |
| 1.1.7、 | 明场照明：LED 530nm |
| 1.1.8、 | 触摸屏：多点触控，≥7英寸彩色屏 |
| 1.1.9、 | 图像像素： ≥500万像素 |
| 1.1.10、 | 内存：120G固态存储器，可升级到1T |
| 1.1.11、 | 连接：Wifi，以太网，HDMI高清线，≥3个USB |
| 1.2、 | 配置要求 |
| 1.2.1、 | 细胞计数仪*1台 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

| 第14包：液氮罐 |  |
| --- | --- |
| 数量：4个 |  |
| 用途：用于存储液氮 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 硬件及性能要求： |
| ▲1.1.1、 | 蒸发率（L/Day）:0.99 |
| 1.1.2、 | 容量(L):≥120L |
| 1.1.3、 | 颈口径(cm):15cm-20cm |
| 1.1.4、 | 外全高(cm):80cm-100cm |
| 1.1.5、 | 底部直径(cm):40cm-50cm |
| ▲1.1.6、 | 容量(2ml冻存管):≥4000个 |
| 1.1.7、 | 可放吊篮数目：≥4个 |
| 1.1.8、 | 每个吊篮可放盒子的层数：8-12层 |
| 1.1.9、 | 可放盒子：≥40个（100-Cell 每盒） |
| 1.1.10、 | 配置液位报警器 |
| 1.2、 | 配置要求 |
| 1.2.1、 | 液氮罐*4个 |
| 1.2.2、 | 不锈钢吊篮*16个 |
| 1.2.3、 | 液氮液位报警器*4个 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |

- 附件

| 项目遴选一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 简要说明 | 附件页码（Pm-Pn) | 是否核对效期、授权、数量、价格、附件等（核对项打√) |
| 1 | 投标商营业执照 |  |  |  |
| 2 | 投标商经营许可证 |  |  |  |
| 3 | 生产厂家(国内附生产许可证） |  |  |  |
| 4 | 品牌/型号 |  |  |  |
| 5 | 供应品授权关系、授权附件 |  |  |  |
| 6 | 投标数量 |  |  |  |
| 7 | 投标总价（元） |  |  |  |
| 8 | 优惠条件（设备必要耗品名称、数量，延长保修期等） |  |  |  |
| 9 | 市场占有情况（推荐产品同型号使用单位名称） |  |  |  |
| 10 | 交付日期（天） |  |  |  |
| 11 | 质量保证期（月） |  |  |  |
| 12 | 采购诚信记录(有、无或其他说明） |  |  |  |
| 13 | 主要技术响应/偏离项（偏离条目目录，如1.2.1，,1.2.3)等 |  |  |  |
| 14 | 配套耗材名称、价格、有无收费，可收费项目对应收费目录 |  |  |  |
| 15 | 配套试剂名称、单人份价格、有无收费，可收费项目对应收费目录 |  |  |  |
| 16 | 其他备注 |  |  |  |

附件1：采购报价表

| 遴选采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号： 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 经营许可证/二类经营备案凭证 □有 □无 |  |  | 各级授权书 □有 □无 |  |  | 法人委托 □有 □无 |  |  |
| 生产厂家名称 | 请按注册证中注册人名称填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 生产许可证 □有 □无 |  |  | 注册证/一类备案凭证 □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 交货时间（天） |  | 质保期（月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 偏差说明 | 全部响应 □是 □否 | 关键技术指标 偏离项数 |  |  | 一般技术指标偏离项数 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌/型号 |  |  | 单价（元） |  | 数量 |  | 总价（元） |  |
| 请按注册证中产品名称填写 | 请按注册证中产品品牌/型号填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计成交金额： | 大写： |  |  |  |  |  |  | 小写： |  |
| 保修期满后年度保修（全保）报价（元） | 小写： 元/台/年 |  |  |  |  | 延保费比例（维保费/设备单价） |  | % |  |
| 非开放耗材/试剂 | □有（请参考如下报价模板务必提供所有相关耗材/试剂（易损配件除外）明细及报价，未报价耗材/试剂视为免费配送） □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）设备常用维修配件清单报价表（不包含在投标总价中） 设备常用维修配件清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明：1、请按照如下表格分类要求认真填写下表，若未真实情况全部报出项，视为无偿提供； 2、若无相关零配件，请填写“无”，不可留白。 |  |  |  |  |  |  |
| 一、易损/消耗类零件（建议更换周期<1年） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件号 | 中文品名 | 英文品名 | 配件价格 | 建议更换周期 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 二、长期磨损类配件清单（建议更换周期>1年） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件号 | 中文品名 | 英文品名 | 配件价格 | 建议更换周期 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它类配件清单（无须定期更换） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件号 | 中文品名 | 英文品名 | 配件价格 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

（三）其他费用（不包含在投标总价中）

| 序号 | 报价名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移机费用 |  |  |
| 1.1 | 运输费用 |  |  |
| 1.2 | 安装费用 |  |  |
| 1.3 | 。。。 |  |  |
| 2 | 保养费用 |  |  |
| 2.1 | 。。。 |  |  |
| 2.2 | 。。。 |  |  |
| 2.3 | 。。。 |  |  |

投标人代表签字：__________

日期：___________________

投标人名称：______________________

公章：

注:1.此表需与参选一同封装。

2、若有其他优惠条件和建议请在本页说明。

请根据设备是否含非开放耗材/试剂情况选择如下报价清单，若无相关配套耗材/试剂可以忽略此处）

设备非开放耗材报价清单

| 序号 | 产品名称 （按注册证填写） | 规格型号 （按照医保编码下最小规格填写） | 进院价（元） | 最高零售价（元） | 品牌 （按医保网填写） | 生产厂家 （按医保网填写） | 注册证号 （与实际供货一致且在有效期内最新注册证） | 医保编码（与实际供货一致且在有效期内最新注册证对应的医保） | 物价单位 （最小单位）（按医保网填写） | 包装 | 是否进红会追溯系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上信息严格按照注册证填写、行不够，请自行添加，若无以上单元格中的某一信息，填“/”。

2、涉及开票价、参考零售价、注册证一致的情况下则规格型号归纳性填写，例如：螺钉：5mm~50mm。

供应商名称（盖公章）：										   	    日期：

设备配套非开放试剂报价清单

| 说明：1.若试剂为非人份包装，单人份投标价格需按照每毫升报价除以厂家说明书注明的每毫升理论测试数提供; 2.所有内容请严格按照产品注册证规范填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂注册证名称 | 用途类型 |  |  | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 最小订货单元报价（元/盒等） | 包装规格（按照注册证填写） | 每订货单元标准测试数（人份/瓶） | 单人份投标价（元/人份） | 项目收费代码 | 项目收费名称 | 项目收费价格（元） | 折扣率（%）（折扣率=单人份价/项目收费价） |
|  |  | 主试剂 | 辅助试剂 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日期：

附件2：资格证明文件要求：

（1）具有合法经营资质的独立法人、其他组织，并具备相应的经营、业务范围；

（2）如果投标人是投标货物制造厂家，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果投标人是经营销售企业，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。（投标产品为医疗设备时适用）；

（3）投标人为代理商的，须提供制造商授权的完整连续且有效的代理证明文件；

（4）投标人应提供投标货物由食品药品监督管理部门颁发的开标之日在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致。（投标产品为医疗设备时适用)

附件3：配置清单和技术参数偏离表

配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

技术参数偏离表（格式）

投标人名称：________    ______ 遴选编号：_______________包号：

| 序号 | 遴选文件条目号 | 遴选文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照遴选文件所有技术参数要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术参数做出了实质性的响应，并申明与技术参数条文的偏差和例外。

2、如果表格叙述不下，可另附页说明。

投标人代表签字：

投标人名称：______________________

公章：

附件4：售后服务承诺书（供参考，最好提供厂家出具的）

售后服务承诺书

一、设备交货、安装与培训：

1.免费提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

2.免费提供设备的现场安装和调试，免费提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

3.免费安排专业人员在项目现场对院方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据院方的要求另行免费安排培训计划。

二、质量保证及售后服务

1.保证所供设备是     年     月（年月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

2.提供整机保修期      个月，保修期的期限应以双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。

3. 设备发生故障报修，报修响应时间  4   小时，到场时间   8  小时（不可抗拒力量下除外）。

4.保修期满后，人工费为单次故障不高于  0  元，年度保修合同价不高于设备总价的  5 %，年度定期预防性维护保养次数，不少于  4   次。

5.负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件，维修配件费为报价的80％，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

附件5：用户名单

用户名单

| 序号 | 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附件6：法人代表授权书

法人代表授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

附件7：信用中国查询结果截图（模板如下）：

信用中国查询结果截图

附件8：无重大违法记录承诺书

无重大违法记录承诺书（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的投标。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商代表签字：

日期：

供应商名称：

公章：

附件9、无行贿犯罪记录声明函（格式）

无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的遴选。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:______________

日期:___________________

投标人名称:______________________

公章：